工创小车 PCB 设计交接说明（给 Codex / EasyEDA）

版本：v1.0  |  依据：当前实物、已确认针序、感为八路灰度手册、HC-SR04手册与现有项目约束

给 Codex 的硬性要求：先完成原理图与网络检查，不要直接开始 PCB 布线；凡是本文标注“待确认”的封装、孔距、针距、额定值，一律不要猜。先把原理图、网络名、连接器针序和待确认项回传给我审核，确认后再布板。

1. 项目当前硬件方案

底盘：两轮差速驱动 + 1 个万向轮。

主控：STM32F103C8T6 Blue Pill 最小系统板，可插拔。

电机：JGB37-520，DC 12V，330RPM，左右各 1 个，带编码器。

电机驱动：TB6612FNG 模块，1 块驱动两台电机；另 1 块备用。

循迹：感为八路灰度传感器，优先使用 I2C，前置安装。

避障：HC-SR04 型超声波模块 ×2，车头左右各 1 个。

无线：现成 BLE/UART 串口模块，实物丝印为 VCC(2.2-5V)、GND、TXD、RXD、GPIO1、GPIO2；不是按 HC-06 4Pin 转接板假设画。

供电：12V 锂电池；MP1584 将 12V 降至 5V。

可选：蜂鸣器、用户按键、12V 电源指示灯；建议全部保留。

2. 电源架构与保护

12V锂电池
  │
  ▼
DC电源插座
  │
T3A 慢断保险丝（当前建议值，最终按实测电流复核）
  │
P-MOS 反接保护（优先 AO4407A 类 SO-8 P-MOS）
  │
总电源开关
  │
  ├────────→ 12V_BUS → TB6612 VM → 两台 JGB37-520
  │
  └────────→ MP1584 IN → 调整为 5V_BUS
                         │
                         ├→ STM32 Blue Pill 5V
                         ├→ 感为八路灰度 +5V
                         ├→ 左/右 HC-SR04 VCC
                         └→ 左/右编码器 VCC（当前旧板实物已确认接 +5V）

Blue Pill 板载 3.3V：仅供低功耗逻辑（TB6612 VCC、BLE模块、I2C上拉等）。
禁止同时把外部3.3V源和 Blue Pill 的板载3.3V硬并联。

2.1 保险丝

当前 PCB 预留 T3A（3A 慢断）方案，不把 2A 慢断写死。

最终值必须在整车落地后测：正常巡航总电流、起步瞬间电流、原地转向电流。

如果单台 JGB37-520 的持续/启动电流已经逼近 TB6612 能力上限，优先换驱动器，而不是一味增大保险丝。

2.2 P-MOS 反接保护

优先 PCB 自做，不外挂现成模块。

不推荐 IRF9540：体积大、导通电阻高，不适合紧凑小车板。

不优先 AO3401：可用但栅源耐压余量不够舒服。

建议使用 AO4407A 类 30V P-MOS，SO-8 封装。

典型高边反接连接：电池正极（经保险丝后）→ P-MOS Drain；P-MOS Source → 受保护 12V_BUS；Gate 通过约 100k 下拉至 GND。AO4407A 的 VGS 余量足以覆盖 3S 锂电池。

如板上空间允许，在 12V_BUS 对地预留 TVS + 470~1000uF 电解 + 100nF 陶瓷。

3. STM32F103C8T6 最终建议引脚分配（当前版）

| STM32引脚 | 连接对象 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PB6 | 左电机编码器 C1 | TIM4_CH1；5V 容忍数字输入 |
| PB7 | 左电机编码器 C2 | TIM4_CH2；5V 容忍数字输入 |
| PA15 | 右电机编码器 C1 | TIM2_CH1（TIM2 Full Remap）；需关闭完整JTAG，仅保留SWD |
| PB3 | 右电机编码器 C2 | TIM2_CH2（TIM2 Full Remap）；需关闭完整JTAG，仅保留SWD |
| PA8 | TB6612 PWMA | 左电机 PWM |
| PA11 | TB6612 PWMB | 右电机 PWM；不再使用USB功能 |
| PB0 | TB6612 AIN1 | 左电机方向 |
| PB1 | TB6612 AIN2 | 左电机方向 |
| PB10 | TB6612 BIN1 | 右电机方向 |
| PB11 | TB6612 BIN2 | 右电机方向 |
| PB14 | TB6612 STBY | 驱动使能 |
| PB8 | 感为 SCL | I2C1 重映射 SCL；3.3V 上拉 |
| PB9 | 感为 SDA | I2C1 重映射 SDA；3.3V 上拉 |
| PA4 | 左 HC-SR04 Trig | GPIO 输出 |
| PB12 | 左 HC-SR04 Echo | 5V 容忍 GPIO 输入；建议预留串联电阻/DNP分压位 |
| PA5 | 右 HC-SR04 Trig | GPIO 输出 |
| PB13 | 右 HC-SR04 Echo | 5V 容忍 GPIO 输入；建议预留串联电阻/DNP分压位 |
| PA9 | BLE 模块 RXD | USART1_TX：STM32 TX → 模块 RXD |
| PA10 | BLE 模块 TXD | USART1_RX：STM32 RX ← 模块 TXD |
| PA2 | USB-TTL RX | USART2_TX，调试日志 |
| PA3 | USB-TTL TX | USART2_RX，调试日志 |
| PA12 | 用户按键 | GPIO输入，建议内部上拉，按下接GND |
| PB15 | 蜂鸣器驱动 | GPIO输出，经三极管/MOS驱动蜂鸣器 |
| PA0 | 电池电压采样（可选） | ADC输入，必须经分压，禁止12V直入 |
| PA13 | ST-Link SWDIO | 保留，不占用 |
| PA14 | ST-Link SWCLK | 保留，不占用 |
| PC13 | 板载LED | 状态指示，可直接利用 |

CubeMX / 固件配置提醒：SYS→Debug 选择 Serial Wire（释放 PA15/PB3）；TIM2 使用 Full Remap 到 PA15/PB3；I2C1 重映射到 PB8/PB9。PA13/PA14 始终保留给 SWD。

4. JGB37-520 电机 + 编码器接口

实物尾板丝印已经确认 6P 顺序为：

1  M1
2  GND
3  C2
4  C1
5  VCC
6  M2

| 对象 | 电机尾板针脚 | PCB/STM32连接 |
| --- | --- | --- |
| 左电机 | M1 | TB6612 AO1 |
| 左电机 | M2 | TB6612 AO2 |
| 左电机 | GND | 系统 GND |
| 左电机 | VCC | +5V |
| 左电机 | C1 | PB6 |
| 左电机 | C2 | PB7 |
| 右电机 | M1 | TB6612 BO1 |
| 右电机 | M2 | TB6612 BO2 |
| 右电机 | GND | 系统 GND |
| 右电机 | VCC | +5V |
| 右电机 | C1 | PA15 |
| 右电机 | C2 | PB3 |

旧板实物走线已经确认编码器 VCC 使用 +5V。

C1/C2 直接接到选定的 5V 容忍 STM32 数字脚，不再走 PA0/PA1/PA6/PA7 方案。

连接器优先复用现有 6P 线束与插座形式；正式画封装前必须实测针距与锁扣方向，不要仅凭“XH2.54”名称猜 footprint。

5. TB6612FNG 模块连接

| TB6612引脚 | 连接 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| VM | 12V_BUS | 电机电源 |
| VCC | 3.3V_LOGIC | 逻辑电源 |
| GND | GND | 公共地 |
| PWMA | PA8 | 左电机PWM |
| AIN1 | PB0 | 左方向 |
| AIN2 | PB1 | 左方向 |
| PWMB | PA11 | 右电机PWM |
| BIN1 | PB10 | 右方向 |
| BIN2 | PB11 | 右方向 |
| STBY | PB14 | 高电平使能 |
| AO1 | 左电机 M1 | 左电机输出 |
| AO2 | 左电机 M2 | 左电机输出 |
| BO1 | 右电机 M1 | 右电机输出 |
| BO2 | 右电机 M2 | 右电机输出 |

TB6612 模块建议可插拔，便于后续若实测电流不足时更换驱动方案。

VM 附近放 470~1000uF 电解 + 100nF；VCC 旁放 100nF 去耦。

电机电流回路走粗线、短线，不要绕过 MCU/I2C/蓝牙区域。

6. 双 HC-SR04 超声波模块

| HC-SR04针脚 | 连接 |
| --- | --- |
| 左模块 VCC | 5V_BUS |
| 左模块 GND | GND |
| 左模块 Trig | PA4 |
| 左模块 Echo | PB12 |
| 右模块 VCC | 5V_BUS |
| 右模块 GND | GND |
| 右模块 Trig | PA5 |
| 右模块 Echo | PB13 |

标准 HC-SR04 手册：VCC=5V；Trig 为触发输入；Echo 为脉宽输出；Trig 至少 10us 高电平。

两颗模块不要同时触发；固件采用“左测→等待→右测→等待”的轮询，避免串扰。

机械：左右对称布置在车头两侧，基本朝前，可预留约 ±10° 调角。

7. 感为八路灰度传感器（主循迹接口）

优先走 I2C，只需要 4 根线：+5V / GND / SCL / SDA。

| 感为接口 | 连接 |
| --- | --- |
| +5V | 5V_BUS |
| GND | GND |
| SCL | PB8 |
| SDA | PB9 |

感为手册要求工作电压约 5V；I2C 的 SCL/SDA 本身浮空，需要主机提供上拉。

主板上给 PB8/PB9 各放 10k 上拉到 3.3V。

感为板上的 “SCL上拉 / SDA上拉” 5V 跳帽不要插，否则总线会被拉到 5V。

传感器安装高度建议先按手册约 20mm，安装高度变化后要重新校准。

如果还要保留亚博八路灰度作为备用，只预留接口；其 6P 针序在没有实物最终确认前不要画死。

8. 现成 BLE/UART 蓝牙模块实物背面已明确标注：GPIO1 / VCC(2.2-5V) / GND / TXD / RXD / GPIO2。当前仅使用中间四根。

| 模块引脚 | 连接 |
| --- | --- |
| VCC | 3.3V_LOGIC |
| GND | GND |
| TXD | PA10 / USART1_RX |
| RXD | PA9 / USART1_TX |
| GPIO1 | 悬空/预留 |
| GPIO2 | 悬空/预留 |

串口交叉连接：STM32 TX(PA9) → 模块 RXD；STM32 RX(PA10) ← 模块 TXD。

PCB 布局时把天线端放在板边；天线下方和前方保持无铜/无地/无大金属器件的 keep-out。

不要按 HC-06 4Pin 转接板 footprint 画，必须按这块实物尺寸/排针位置或做独立 4P 插座。

9. MP1584 降压模块

| MP1584焊盘 | 连接 |
| --- | --- |
| IN+ | 12V_BUS |
| IN- | GND |
| OUT+ | 5V_BUS |
| OUT- | GND |

实物背面丝印已经确认 IN+/IN-/OUT+/OUT-。

第一次上电必须先脱离 STM32/传感器，用万用表把 OUT 调到约 5.0V，再接后级。

MP1584 的开关节点和电感附近不要走 I2C、编码器、蓝牙天线等敏感信号。

10. 可选但建议保留的器件

| 器件 | STM32/网络 | 连接说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户按键 | PA12 | 按键一端接 PA12，另一端接 GND；固件内部上拉 |
| 蜂鸣器 | PB15 | PB15 不直接带大电流，经过三极管/MOS 管驱动有源蜂鸣器 |
| 12V 电源指示灯 | 无需GPIO | 放在反接保护+总开关之后的 12V_BUS 上，串限流电阻 |
| 调试串口 | PA2/PA3 | 4P：3V3/GND/TX/RX，接 USB-TTL |
| 电池电压采样 | PA0 | 12V_BUS 经高阻分压后进入 ADC；要保证满电时 ADC <3.3V |

11. PCB 布局约束（Codex 必须遵守）

电机/12V 大电流回路与 MCU、I2C、蓝牙区域分开；TB6612、MP1584 靠近电源入口和电机接口。

12V_BUS、VM、AO/BO 电机线走宽线并尽量短；逻辑信号不要与电机线长距离平行。

Blue Pill 放在板中央或易插拔区域，USB口和 SWD 口必须可接近。

左右电机 6P 插座放在靠近对应电机的一侧；左右超声波接口放在车头左右边缘；灰度接口放车头中央。

BLE 模块天线朝板外侧，天线 keep-out 区不铺铜、不放走线、不放金属支架。

I2C 的 10k 上拉靠近 MCU/总线主干；感为板的 5V 上拉跳帽不使用。

TB6612 VM 附近放大电解；逻辑芯片/模块电源口附近放 100nF 去耦。

MP1584 的 SW/电感区域远离蓝牙天线和编码器/I2C；输入输出电容靠近模块。

当前机械沟通的 PCB 外形包络按约 120×100mm 预估，但最终尺寸、安装孔孔径与孔距必须等机械组冻结后再定，不允许 Codex 自己猜孔位。

12. 推荐统一网络命名

12V_RAW      电池/DC插座原始输入
12V_FUSED    保险丝之后
12V_BUS      反接保护+开关之后的整车12V
5V_BUS       MP1584 输出
3V3_LOGIC    Blue Pill 板载3.3V低功耗逻辑
GND          公共地

ENC_L_C1 / ENC_L_C2
ENC_R_C1 / ENC_R_C2
MOTOR_L_M1 / MOTOR_L_M2
MOTOR_R_M1 / MOTOR_R_M2
US_L_TRIG / US_L_ECHO
US_R_TRIG / US_R_ECHO
I2C_SCL / I2C_SDA
BLE_TX / BLE_RX
DBG_TX / DBG_RX

13. 尚未完全冻结：Codex 不得自行猜测

| 项目 | 处理原则 |
| --- | --- |
| 电机 6P 插座 footprint | 针序已确认，但针距、塑壳尺寸、锁扣方向仍需实测现有线束 |
| DC 圆孔电源插座 footprint | 必须依据实物测量/通断测试确定三个焊脚功能与孔位 |
| 总电源开关 footprint | 实物三脚开关需通断档确认 COM 与两侧脚 |
| PCB 外形和安装孔 | 机械组尚需冻结板框、孔径、孔中心距 |
| TB6612 是否最终保留 | 先实测 JGB37-520 两台电机的运行/起步电流；若余量不足更换驱动 |
| 保险丝最终额定值 | PCB先按 T3A 方案预留，实车测流后定型 |
| 亚博灰度备用接口 | 没有最终实物针序确认前不作为主方案 |

14. 给 Codex 的执行顺序

建立原理图项目，先定义 12V_RAW / 12V_FUSED / 12V_BUS / 5V_BUS / 3V3_LOGIC / GND。

先画电源入口：DC插座 → T3A保险丝 → AO4407A反接保护 → 总开关 → 12V_BUS；加 TVS、大电解、12V指示灯。

画 MP1584 模块座并连接 12V_BUS→5V_BUS。

画 Blue Pill 可插拔排母，并按本文引脚表连接。

画 TB6612 模块座、电机 6P 插座、编码器网络。

画双 HC-SR04 4P 接口、感为 4P I2C 接口、BLE 4P 接口、USB-TTL调试口、按键、蜂鸣器。

完成 ERC；检查电源方向、网络名重复、未连接脚、I2C上拉、电机 C1/C2 是否接到指定 FT 引脚。

把“原理图截图 + 引脚/网络清单 + 所有 footprint 列表 + 待确认项”发回审核。

审核通过后再进 PCB，先锁板框/安装孔，再做器件布局，最后布线和铺铜。

15. 本说明的依据

感为《8路灰度传感器数据手册》（用户上传，2025-04-27版）：确认 5V供电、并行/串行/I2C、I2C上拉注意事项、安装高度等。

HC-SR04 数据手册（用户上传）：确认 VCC/Trig/Echo/GND、5V工作、电平时序及测量周期。

用户实物照片：确认 JGB37-520 尾板针序 M1/GND/C2/C1/VCC/M2，且旧板 VCC 网络为 +5V；确认 MP1584 IN+/IN-/OUT+/OUT-；确认 BLE 模块实物丝印。

当前对话已冻结的 STM32 引脚规划与项目结构。